Importateur Exclusif de Marque Imperial au Maroc

Chauffe-eau Solaire Imperial

Capacité 500L

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Thermosiphon direct

Surface capteur 5.31m

Capacité de stockage ballon : 500L

Poids à vide du ballon : 175 kg

Poids total en charge : 675 kg

Nombre capteur : 03

CARACTERISTIQUES DU CAPTEUR :

- Absorbeur

Grille de l’absorbeur cuivre

Nombre de tube : 08

Diamètre du tube : 16mm

Diamètre du collecteur : 24mm

Type d’absorbeur : cuivre

Nombre d’absorbeur : 01

- Coffret

Matériaux du cadre : profilé en aluminium anodisé en une seule pièce

Epaisseur du cadre : profilé de 90mm

- Isolation thermique

Isolation du fond : laine minérale

Epaisseur de l’isolation : 50mm

Couverture transparente

Qualité du verre : verre spécial solaire sécurité claire et faible teneur

en fer.  Epaisseur du verre : 3,3mm

CARACTERISTIQUES  DU BALLON DE STOCKAGE :

- Caractéristique générale du ballon

Isolation du fond : mousse polyuréthane

Capacité nominale : 500L

- Caractéristique dimensionnelles du ballon :

Diamètre extérieur : 0.60 m

Longueur totale : 2 m

Poids total à vide : 175 kg

Poids total en charge : 675 kg

- Caractéristique de la cuve de stockage :

Température maximale : 120° C

Protection anticorrosion : anode en magnésium

Pression maximale : 14 Bars

- Habillage extérieur du ballon :

- Cuve : Galvanisé à chaud à 450C° selon la norme française NS 1461

- Matériaux de la jaquette : tôle en aluminium gaufrée

- Epaisseur de la jaquette : 0.8 mm

- Isolation du ballon :

Matériaux de l’isolation : mousse polyuréthane

Epaisseur de l’isolation : 50mm

Mode de réalisation : injection par machine haute pression

Densité de l’isolation : 38-40 kg/m3

- Connexion hydraulique ballon / capteur

Matériaux du tube :  Retube Griflex

Diamètre : 20mm

CARACTERISTIQUES  DES AUTRES COMPOSANTS :

- Caractéristique du groupe de sécurité :

Nom de la marque : ORKILI / SFR

Tarage de la soupape : 6 Bars (3/4(DIV 20))

- Appoint électrique

Nom de la marque : ITALY

Puissance : 4000 Watt

Position du ballon : Horizontale

Mode  de régulation : thermostat double sécurité

Caractéristique du câble Electrique : 3x4 mm²

- Kit support :

Matériau du support : tôle galvanisée

Epaisseur : 3 et 4 mm

Inclinaison du support : principalement 30°

Nous vous rappelons par ailleurs que les  chauffe-eau Solaires  Imperial sont certifiés ISO, INTA et CDER.

GARANTIE :

    - 8 ans pour le(s) Capteur(s), 5 ans pour le Ballon.

    - 1 an résistance électrique et thermostat.

Nous  Restons  à votre entière disposition pour tout autre renseignement.