Chauffe-Eau Solaire Imperial

Capacité 200L   Circuit fermé en Inox

CARACTERISTIQUES GENERALES

Chauffe-eau solaire à thermosiphon de circulation naturelle   indirecte (Circuit fermé), Certifié par l’AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique) et ayant des certificats internationaux(TUV, CSTB, SOLARKEYMARK selon la norme EN12976 :2006)

Thermosiphon Direct

Surface capteurs                       :  1,5m nette

Capacité de stockage ballon   : 200L

Poids à vide du ballon              : 40 kg

Poids total en charge               : 140 kg

Nombre capteur                       : 01

.1-Capteur Solaire :

Absorbeur

Absorbeur			: en métal sélectif (bleu)

Conduites                  		: en cuivre

Nombre de tube         	 : 8

Diamètre du tube 		: 15mm

Diamètre du collecteur 	: 22mm

Type d’absorbeur 		: cuivre

Nombre d’absorbeur 	: 01

Pression max d’utilisation : 10 bars

Coffret

Matériaux du cadre : profilé en aluminium anodisé en une seule pièce

Epaisseur du cadre : profilé de 90mm

Isolation thermique

Isolation du fond : laine minérale

Epaisseur d’isolation   : 40mm

Qualité du verre    : verre spécial solaire sécurité claire et faible teneur en fer.  Epaisseur du verre : 3mm

2 -BALLON SOLAIRE :  ( Horizontale)

- Caractéristique de la Cuve de Stockage :

CUVE   :  Inox en acier inoxydable 316

Température max                 :    120° C

Pression max de travail      :   10 bars

Surpression admissible       :  12 bars.

Protection anticorrosion : Anode en Magnésium (50 cm)

Jaquette du ballon :

Matériaux de la jaquette :  INOX 316

Epaisseur de la jaquette : 4 mm

Isolation du ballon :

Matériau de l’isolation : mousse polyuréthane

Epaisseur de l’isolation : 50mm

Mode de réalisation      : injection par machine haute pression

Densité de l’isolation     : 38-40 kg/m3

Appoint électrique

Nom de la marque  : ITALY (thermo watt)

Puissance                  : 3000 Watt

Position du ballon    : Horizontale

Mode de régulation : thermostat double sécurité

Câble Electrique        : 3*2.5 mm²

Connexion hydraulique Ballon / Capteur

Matériaux du tube : en cuivre ou flexible isolés par armaFlex et  bande adhésive contreles UV.

Diamètre : 20mm

Caractéristique d’autres composants :

Groupe de sécurité         : ORKILI / SFR

Tarage de la soupape      : 6 Bars (3/4(DIV 20)

Kit support :

Matériau du support    : tôle galvanisée

Epaisseur                        : 3 et 4 mm

Inclinaison du support : principalement 30°

## Fluide antigel :

Le caloporteur antigel (fluide solaire) composé du base de propylène avec additivation organique antioxydants Le dosage du fluide  permettre une protection des capteurs à une température inférieure 10°C avec un point d’ébullition plus de 140°C et pont de congélation moins de 50°C.

GARANTIE :

    - 8 ans pour le(s) Capteur(s), 8 ans pour le Ballon.

    - 2 ans résistance électrique et thermostat.